Mục lục

Danh mục bảng biểu	3

Danh mục hình	4

Danh mục từ viết tắt	5

Tóm tắt (Abstract)	6

1. Giới thiệu & các khái niệm	7

1.1 Yêu cầu thời gian thực	7

1.2 Thuật ngữ chính	7

2. Tổng quan hệ thống	7

2.1 Sơ đồ kiến trúc	7

2.2 Data Pipeline	9

2.3 Điểm đóng dấu thời gian	9

3. Phần 1 — Lập lịch thời gian thực	9

3.1 Mô hình tập task	9

3.3 Cơ chế đồng bộ	11

4. Phần 3 — Truyền thông thời gian thực	13

4.1 Thiết kế luồng thông điệp	13

4.2 Kỷ luật hàng đợi & cơ chế buffer	13

4.3 Các thành phần độ trễ & biện pháp giảm thiểu	13

5. Phần 4 — Dữ liệu / Cơ sở dữ liệu thời gian thực	14

5.1 Vai trò của cơ sở dữ liệu	14

5.2 Đường đi ghi/đọc	14

5.3 Phân tích đánh đổi	15

6. Thí nghiệm & Kết quả	16

6.1 So sánh cấu hình	16

6.2 Bảng tổng hợp KPI	16

6.3 Kiểm thử stress: Quá tải nặng	17

7. Kết luận	17

7.1 Tóm tắt kết quả chính	17

7.2 Hạn chế	17

7.3 Hướng phát triển	18

Tài liệu tham khảo	19

## Danh mục bảng biểu

Bảng 1: Mô hình tập task trên ESP32	9

Bảng 2:Hiệu năng lập lịch(quá tải nặng)	11

Bảng 3: so sánh tỉ lệ trễ hạn giữa Baseline và EDF trong kịch bản quá tải nặng	12

Bảng 4: Thiết kế luồng thông điệp	12

Bảng 5: Tính kịp thời vs tính nhất quán	14

Bảng 6: Hiệu năng lập lịch (quá tải nặng)	15

Bảng 7:: Biểu đồ ảnh hưởng của chế độ ghi CSDL lên thời gian đáp ứng và jitter	15

Bảng 8:: Biểu đồ độ trễ E2E và tỉ lệ timeout trong kịch bản mạng xấu	16

## Danh mục hình

Hinh  1:: Sơ đồ kiến trúc hệ thống tưới cây RTOS	8

## Danh mục từ viết tắt

| Viết tắt | Tiếng Anh | Giải thích tiếng Việt |
| --- | --- | --- |
| RTOS | Real-Time Operating System | Hệ điều hành thời gian thực |
| WCET | Worst-Case Execution Time | Thời gian thực thi dài nhất trong trường hợp xấu nhất |
| EDF | Earliest Deadline First | Lập lịch theo deadline sớm nhất |
| RM | Rate Monotonic | Lập lịch ưu tiên tĩnh theo chu kỳ |
| E2E | End-to-End | Độ trễ đầu-cuối (từ input đến output) |
| DB | Database | Cơ sở dữ liệu |
| SPIFFS | SPI Flash File System | Hệ thống tệp trên flash SPI |
| KPI | Key Performance Indicator | Chỉ số đánh giá hiệu năng |
| UDP | User Datagram Protocol | Giao thức datagram không kết nối |
| TCP | Transmission Control Protocol | Giao thức truyền tin cậy |
| NTP | Network Time Protocol | Giao thức đồng bộ thời gian mạng |
| ML | Machine Learning | Học máy |

## Tóm tắt (Abstract)

Đồ án triển khai và phân tích một hệ thống tưới cây tự động sử dụng ESP32 với yêu cầu thời gian thực chặt chẽ. Nhóm tiến hành đánh giá bốn khía cạnh chính: (1) chính sách lập lịch (ưu tiên tĩnh vs EDF), (2) cơ chế đồng bộ trong hệ điều hành (mutex với priority inheritance), (3) truyền thông thời gian thực (độ trễ E2E với đóng dấu thời gian), và (4) tác động I/O của cơ sở dữ liệu (ghi đồng bộ vs ghi bất đồng bộ).

Kết quả chính: Trong điều kiện quá tải nặng (10x WCET + job sporadic), lập lịch ưu tiên tĩnh baseline đạt tỉ lệ trễ hạn 30.1%, trong khi EDF là 45.6%, cho thấy EDF xuống cấp nhanh hơn dưới tải sporadic cực đoan. Ghi CSDL đồng bộ làm tăng thời gian đáp ứng của tác vụ điều khiển lên 21 lần (từ 6ms → 123ms), trong khi ghi buffer bất đồng bộ giữ hiệu năng gần như không đổi (6ms) với tỉ lệ trễ hạn 0%. Thử nghiệm truyền thông cho thấy độ trễ p99 là 6ms trong điều kiện mạng bình thường, và suy giảm có kiểm soát khi mạng xấu (trễ 50ms, mất gói 20%). Đo jitter trên mô phỏng host cho p95 = 3.5s, p99 = 3.7s.

## 1. Giới thiệu & các khái niệm

### 1.1 Yêu cầu thời gian thực

Định nghĩa: Hệ thống thời gian thực là hệ thống mà tính đúng đắn của kết quả không chỉ phụ thuộc vào giá trị logic mà còn phụ thuộc vào thời điểm kết quả được tạo ra. Hệ thống phải đáp ứng sự kiện trong một khoảng thời gian hữu hạn, có thể dự đoán được.

Yêu cầu hệ thống: - Hard real-time: Deadline vòng điều khiển = 500ms (thực hiện xong trong 450ms để đạt ~90% utilization) - Soft real-time: Telemetry cảm biến với deadline 2s, cho phép trễ hạn thỉnh thoảng - Giới hạn jitter: p95 < 100ms, p99 < 200ms - Độ trễ truyền thông: E2E p99 < 200ms - Ảnh hưởng CSDL: Tỉ lệ trễ hạn < 2% khi bật logging

### 1.2 Thuật ngữ chính

- Deadline: Thời hạn mà trước đó task phải hoàn thành

- WCET (Worst-Case Execution Time): Thời gian thực thi dài nhất có thể của task

- Response Time: Thời gian từ khi task được kích hoạt đến khi hoàn thành

- Jitter: Độ dao động thời gian đáp ứng (p99 - p50)

- Latency: Độ trễ đầu-cuối từ input đến output

- Miss Rate: Phần trăm số task không kịp deadline

- Utilization: Tổng (WCET / Period) của tất cả task

- Priority Inversion: Tình huống task ưu tiên thấp chặn task ưu tiên cao khi chia sẻ tài nguyên

## 2. Tổng quan hệ thống

### 2.1 Sơ đồ kiến trúc

┌──────────────────────────────────────────────────────
│                     ESP32 Microcontroller                      
├──────────────────────────────────────────────────────
│                                                                
│  ┌────────────┐  ┌────────────┐  ┌────────────┐            
│  │ SoilTask                   │  │  DHTTask                │  │WeatherTask             │           
│  │ (Read 3x                   │  │ (Temp/Hum)           │  │ (HTTP API)              │            
│  │  sensors)                   │  │                                  │  │                                  │            
│  └─────┬──────┘  └─────┬──────┘  └─────┬──────┘            
│        │               │               │                      │
│        └───────────────┴───────────────┘                      
│                                                                │
│                                               ┌─────▼──────┐                              
│                                               │ Shared                       │  ← Mutex-protected           
│                                               │ State                          │                              
│                                               └─────┬──────┘                              
│                                                                │
│        ┌─────────────── ───────────────┐                     
│        │         │                                     │                                     │
│  ┌─────▼──────┐  ┌────▼─────┐  ┌─────▼──────┐              
│  │ SwitchTask               │  │ Display                 │  │ Network                    │              
│  │ (Control                     │  │ Task                     │  │ Task                           │              
│  │  Logic)                       │  │ (LCD)                  │  │ (WebSrv)                   │              
│  └─────┬──────┘    └──────────┘      └─────┬──────┘              
│                   │                                                                                 │                     
│  ┌─────▼──────┐                                              ┌────▼──────┐             
│  │  Pump                        │                                              │          WiFi              │             
│  │  Relay                        │                                              │          Stack             │             
│  └────────────┘                                                └────┬──────┘             
│                                                                                                        │
└──────────────────────────────────────────────────────
                                                                                                           │
                                                                                            ┌────▼──────┐
                                                                                            │        Client               │
                                                                               │     Browser           │
                                                                              └───────────┘

Hinh  1:: Sơ đồ kiến trúc hệ thống tưới cây RTOS

### 2.2 Data Pipeline

[Producer] → [Queue] → [Processing] → [Communication] → [DB Logger] → [Consumer]
    T1         T2          T3             T4              T5           T6

T1: Message creation (producer task)
T2: Enqueue to send buffer
T3: Socket send start (TX_START)
T4: Socket send complete (TX_END)
T5: Server receive (SRV_RECV)
T6: ACK received (ACK_RECV)

Độ trễ đầu-cuối (E2E) = T6 - T1
Thời gian DB = Thời gian ghi SPIFFS
Thời gian không-DB = Thời gian E2E - thời gian DB

### 2.3 Điểm đóng dấu thời gian

Tất cả timestamp sử dụng esp_timer_get_time() (độ phân giải micro giây) hoặc Python time.time() trong các mô phỏng trên máy host.

## 3. Phần 1 — Lập lịch thời gian thực

### 3.1 Mô hình tập task

| Task | Chức năng | Chu kỳ (Period) | Deadline | WCET ước lượng | Ưu tiên | Phân loại RT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SwitchTask | Logic điều khiển bơm (vòng điều khiển) | 500 ms | 500 ms | 6 ms | Rất cao | Hard |
| SoilTask | Đọc 3 cảm biến độ ẩm đất | 500 ms | 500 ms | 5 ms | Cao | Firm |
| DHTTask | Đọc nhiệt độ / độ ẩm không khí | 2s | 2s | 8 ms | TB | Firm |
| NetworkTask | Xử lý web server / gửi telemetry | 1s | 2s | 12 ms | Thấp | Soft |
| DisplayTask | Cập nhật LCD / giao diện cục bộ | 1s | 1s | 10 ms | Thấp | Soft |
| WeatherTask | Gọi HTTP API lấy thời tiết | 60s | 60s | 50 ms | Thấp | Soft |
| LogTask | Ghi log bất đồng bộ xuống SPIFFS/DB | 5s | 5s | 20 ms | Rất thấp | Soft |

Bảng 1: Mô hình tập task trên ESP32

U = Σ(WCET/Period) ~ 0.053
Ngưỡng Liu & Layland (n=5): 5(2^(1/5) - 1) = 0.743
Kết luận: Hệ thống schedulable dưới RM (U < 0.743)

Baseline: Ưu tiên tĩnh (Rate Monotonic)
- Ưu điểm: Dễ dự đoán, overhead thấp, đã được chứng minh cho các task tuần hoàn
- Nhược điểm: Không tối ưu cho job sporadic, ưu tiên cố định

Cải tiến: Earliest Deadline First (EDF)
- Ưu điểm: Tối ưu về mặt lý thuyết cho 1 CPU, thích ứng với tải động
- Nhược điểm: Overhead preemption cao hơn, dễ xuống cấp khi quá tải

Lựa chọn: Baseline (Static Priority) dùng cho bản triển khai chính, EDF dùng để so sánh trong thí nghiệm.

Lý do: Ở tải bình thường (U < 30%), cả hai đều hoạt động tốt. Khi quá tải sporadic cực mạnh, static priority cho suy giảm mượt hơn (30.1% trễ hạn) so với EDF (45.6%), do EDF preempt quá nhiều gây “thrashing”.

Đoạn mã 3.1: Khởi tạo các task FreeRTOS với mức ưu tiên khác nhau (minh họa)

void createTasks() {
    // Task điều khiển với mức ưu tiên cao hơn
    xTaskCreatePinnedToCore(ControlTask, "Control", 4096, nullptr, 5, nullptr, 1);

    // Task cảm biến với ưu tiên trung bình
    xTaskCreatePinnedToCore(SensorTask, "Sensor", 4096, nullptr, 4, nullptr, 0);

    // Task nền hiển thị/web ưu tiên thấp hơn
    xTaskCreatePinnedToCore(NetworkTask, "Net", 4096, nullptr, 3, nullptr, 0);
}

### 3.3 Cơ chế đồng bộ

Mutex: SemaphoreHandle_t stateMutex với priority inheritance
- Bảo vệ trạng thái dùng chung (giá trị cảm biến, trạng thái bơm, chế độ) - Tránh race condition khi nhiều task truy cập - Priority inheritance giảm thiểu priority inversion

Mẫu sử dụng: Lock → Read/Write → Unlock (rút ngắn thời gian trong critical section) - Pros: Predictable, low overhead, proven for periodic tasks
Jitter đo được (baseline): - Task Switch: p50 = 2.3s, p95 = 3.5s, p99 = 3.7s, max = 3.7s - Task Sensor: p50 = 2.3s, p95 = 3.6s, p99 = 3.7s, max = 3.7s

Lưu ý: Mô phỏng Python trên host cho jitter rất lớn (~2–3s) do busy-wait và overhead interpreter. Trên thiết bị ESP32 thật, jitter dự kiến chỉ ~2–3ms (nhỏ hơn 100–1000 lần).

Chiến lược giảm jitter: 1. Dùng priority inheritance cho mutex 2. Tối thiểu hóa thời gian trong critical section (< 100µs) 3. Cấp phát tài nguyên trước (không malloc bên trong task thời gian thực) 4. Gán task lên core cố định ### 3.3 Schedulability Analysis ### 5.2 Kỷ luật hàng đợi & cơ chế buffer

Hàng đợi ưu tiên: Message điều khiển (priority 1) > Telemetry (priority 2) > Heartbeat (priority 3)

Buffering: - Ring buffer 100 phần tử - Telemetry: tràn thì drop bản ghi cũ nhất - Control: chặn producer khi đầy (tối đa 50ms)

Xử lý backpressure: - Telemetry: bỏ cũ, giữ dữ liệu mới - Control: block đến khi còn chỗ (giữ độ tin cậy lệnh điều khiển) Conclusion: EDF optimal under light/moderate load, but baseline more robust under extreme sporadic overload. Phân rã độ trễ E2E: 1. Độ trễ xếp hàng (T2 - T1): ~1–10µs (rất nhỏ trong mô phỏng) 2. Độ trễ xử lý (T3 - T2): đo từ T1 → TX_START 3. Thời gian chờ I/O (T4 - T3): TX_DURATION (~90–100µs) 4. Truyền trên mạng (T5 - T4): nằm trong E2E 5. Xử lý phía server: ~10–50µs 6. Đường về (T6 - T5): nằm trong RTT

Độ trễ đo được: - Baseline (mạng sạch): p50 = 0.001ms, p95 = 0.002ms, p99 = 0.006ms - Trường hợp xấu (trễ 50ms, mất 20%): tỉ lệ timeout tăng nhưng suy giảm có kiểm soát

Giảm thiểu: - Gửi ngay message điều khiển (không gộp batch) - DSCP EF cho lưu lượng ưu tiên - Tinh chỉnh timeout (200ms cho case xấu) - Retry tối đa 3 lần với backoff lũy thừa Core 0: Network, HTTP, non-critical background tasks
3.3 Đường đi ghi/đọc

Ghi đồng bộ (Synchronous, blocking):

Task → Format log → SPIFFS write (10–50ms BLOCK) → Continue

Bất đồng bộ (Asynchronous, buffered):

Background task → Dequeue batch → SPIFFS write (10–50ms) → Flush every 5s

- Protects shared state (sensor readings, pump status, mode) Tính kịp thời vs tính nhất quán:

| Chế độ | Response p99 (ms) | Deadline Miss (%) | Thời gian ghi DB (ms) | Cửa sổ mất dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline (Không DB) | 5.9 | 0 | 0 | N/A |
| Ghi đồng bộ | 123.7 | 0 (nhưng chậm hơn 21x) | 95.8 (p95) | 0s |
| Ghi async buffer | 6.0 | 0 | 0 (không nằm trên đường tới hạn) | 5s |

Table 2:Hiệu năng lập lịch(quá tải nặng)

Kết luận: Ghi async dạng buffer là cực kỳ quan trọng với các task thời gian thực. Ghi đồng bộ thêm ~95ms vào vòng điều khiển (overhead 21x), không phù hợp với hard-RT. Cửa sổ mất dữ liệu 5s chấp nhận được cho telemetry (soft-RT), trong khi các thay đổi trạng thái quan trọng vẫn có thể dùng ghi đồng bộ nếu cần. // Vùng tới hạn: < 100µs.

| Chỉ số | Baseline (ưu tiên tĩnh) | EDF | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số job | 103 | 103 | - |
| Số job trễ hạn | 31 | 47 | +51% |
| Tỉ lệ trễ hạn | 30.1% | 45.6% | +15.5 điểm % |
| Thời gian đáp ứng TB (ms) | 152 | 178 | +17% |
| Muộn nhất (ms) | 1200 | 1500 | +25% |

Bảng 3: so sánh tỉ lệ trễ hạn giữa Baseline và EDF trong kịch bản quá tải nặng

## 4. Phần 3 — Truyền thông thời gian thực

### 4.1 Thiết kế luồng thông điệp

| Loại thông điệp | Kích thước (byte) | Tần suất | Deadline | Task sinh (Producer) | Task nhận (Consumer) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lệnh điều khiển | 64 | Theo sự kiện | 200ms | Web Client | NetworkTask |
| Telemetry | 200-400 | 10s | 2s | SensorTasks | Web Client |
| Heartbeat | 16 | 5s | 1s | System | Web Client |

Bảng 4: Thiết kế luồng thông điệp

### 4.2 Kỷ luật hàng đợi & cơ chế buffer

Hàng đợi ưu tiên: Thông điệp điều khiển (priority 1) > Telemetry (priority 2) > Heartbeat (priority 3)

Buffering: - Vòng đệm (ring buffer) kích thước 100 phần tử - Khi tràn: với telemetry thì bỏ bản ghi cũ nhất - Với lệnh điều khiển: chặn task sinh nếu hàng đợi đầy (bảo vệ lệnh quan trọng)

Xử lý backpressure: - Telemetry: bỏ bản ghi cũ, giữ dữ liệu mới để phản ánh trạng thái hiện tại - Control: block tới khi còn chỗ (tối đa 50ms) để không mất lệnh điều khiển

### 4.3 Các thành phần độ trễ & biện pháp giảm thiểu

Phân rã độ trễ E2E: 1. Độ trễ xếp hàng (T2 - T1): ~1–10µs (rất nhỏ trong mô phỏng) 2. Độ trễ xử lý (T3 - T2): đo từ T1 → TX_START 3. Thời gian chờ I/O (T4 - T3): TX_DURATION (~90–100µs) 4. Lan truyền trên mạng (T5 - T4): nằm trong E2E 5. Xử lý phía server: ~10–50µs 6. Đường về (T6 - T5): nằm trong RTT

Độ trễ đo được: - Baseline (mạng sạch): p50 = 0.001ms, p95 = 0.002ms, p99 = 0.006ms - Trường hợp xấu (trễ 50ms, mất 20% gói): tỉ lệ timeout tăng, nhưng hệ thống suy giảm có kiểm soát

Biện pháp giảm thiểu: - Gửi ngay thông điệp điều khiển (không gom batch) - Đánh dấu DSCP EF cho lưu lượng ưu tiên - Tinh chỉnh timeout (200ms cho kịch bản xấu) - Chính sách retry: tối đa 3 lần với backoff lũy thừa

## 5. Phần 4 — Dữ liệu / Cơ sở dữ liệu thời gian thực

### 5.1 Vai trò của cơ sở dữ liệu

Các trường hợp sử dụng: 1. Logging: Ghi lại telemetry (độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí) mỗi 10s 2. Lưu trạng thái: Cấu hình bền vững (WiFi, lịch tưới, ngưỡng) 3. Lịch sử lệnh: Hành động của người dùng và kết quả 4. Chẩn đoán: Các lần trễ hạn deadline, sự kiện lỗi

Công nghệ: SPIFFS (SPI Flash File System) trên ESP32, độ trễ ghi 10–50ms

### 5.2 Đường đi ghi/đọc

Ghi đồng bộ (Synchronous, blocking):

Task → Format log → SPIFFS write (10–50ms BLOCK) → Continue

- Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu

- Thêm 10–50ms vào đường tới hạn

- Kết quả: Tỉ lệ trễ hạn 15–30% khi tải cao

Ghi bất đồng bộ (Asynchronous, buffered):

Task → Enqueue vào buffer (~1µs) → Continue
Background task → Dequeue batch → SPIFFS write (10–50ms) → Flush mỗi 5s

- Không chặn các task thời gian thực

- Đánh đổi: có thể mất dữ liệu trong cửa sổ 5s nếu hệ thống sập

- Kết quả: Tỉ lệ trễ hạn <2%, hiệu năng gần như baseline

Đoạn mã 5.1: Ghi log bất đồng bộ thông qua hàng đợi (minh họa)

struct LogEntry {
    uint32_t timestamp;
    float moisture;
    float temperature;
};

QueueHandle_t logQueue;

void SensorTask(void *pv) {
    for (;;) {
        LogEntry e{esp_timer_get_time(), readMoisture(), readTemperature()};
        xQueueSend(logQueue, &e, 0);  // enqueue, không chặn
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));
    }
}

void LogTask(void *pv) {
    LogEntry e;
    for (;;) {
        if (xQueueReceive(logQueue, &e, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {
            writeLogToSPIFFS(e);  // thao tác ghi chậm nhưng ở task nền
        }
    }
}

### 5.3 Phân tích đánh đổi

| Chế độ | Response p99 (ms) | Deadline Miss (%) | Thời gian ghi DB (ms) | Cửa sổ mất dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline (Không DB) | 5.9 | 0 | 0 | N/A |
| Ghi đồng bộ | 123.7 | 0 (nhưng chậm hơn 21x) | 95.8 (p95) | 0s |
| Ghi bất đồng bộ (buffer) | 6.0 | 0 | 0 (không nằm trên đường tới hạn) | 5s |

Bảng 5: Tính kịp thời vs tính nhất quán

Kết luận: Ghi bất đồng bộ dạng buffer là rất cần thiết cho các task thời gian thực. Ghi đồng bộ thêm 95ms vào vòng điều khiển (overhead 21x), không phù hợp với yêu cầu hard-RT. Cửa sổ mất dữ liệu 5s là chấp nhận được cho telemetry (soft-RT), trong khi các thay đổi trạng thái quan trọng vẫn có thể dùng ghi đồng bộ nếu cần.

## 6. Thí nghiệm & Kết quả

### 6.1 So sánh cấu hình

Baseline: - Lập lịch: Ưu tiên tĩnh (RM) - Đồng bộ: Mutex với priority inheritance - Truyền thông: UDP/TCP tiêu chuẩn - Cơ sở dữ liệu: Tắt (để làm baseline hiệu năng)

Cải tiến: - Lập lịch: EDF (cho tải vừa) - Đồng bộ: Giữ nguyên (mutex + priority inheritance) - Truyền thông: Hàng đợi ưu tiên + đánh dấu DSCP - Cơ sở dữ liệu: Ghi bất đồng bộ dạng buffer

### 6.2 Bảng tổng hợp KPI

| Chỉ số | Baseline (ưu tiên tĩnh) | EDF | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số job | 103 | 103 | - |
| Số job trễ hạn | 31 | 47 | +51% |
| Tỉ lệ trễ hạn | 30.1% | 45.6% | +15.5 điểm % |
| Thời gian đáp ứng TB (ms) | 152 | 178 | +17% |
| Muộn nhất (ms) | 1200 | 1500 | +25% |

Bảng 6: Hiệu năng lập lịch (quá tải nặng)

| Chỉ số | Không DB | Ghi đồng bộ | Ghi bất đồng bộ |
| --- | --- | --- | --- |
| Response p50 (ms) | 4.9 | 31.8 | 5.0 |
| Response p95 (ms) | 5.9 | 100.4 | 5.9 |
| Response p99 (ms) | 5.9 | 123.7 | 6.0 |
| Jitter (p99-p50) (ms) | 1.0 | 91.9 | 1.0 |
| Thời gian DB p95 (ms) | 0 | 95.8 | 0 |
| Tỉ lệ trễ hạn (%) | 0 | 0 | 0 |

Bảng 7:: Biểu đồ ảnh hưởng của chế độ ghi CSDL lên thời gian đáp ứng và jitter

| Chỉ số | Baseline | Trường hợp xấu |
| --- | --- | --- |
| Độ trễ p50 (ms) | 0.001 | - |
| Độ trễ p99 (ms) | 0.006 | - |
| Thời gian TX p50 (ms) | 0.099 | 0.093 |
| Thời gian TX p99 (ms) | 0.147 | 0.198 |
| Tỉ lệ mất gói (%) | 0 | ~20 |

Bảng 8:: Biểu đồ độ trễ E2E và tỉ lệ timeout trong kịch bản mạng xấu

### 6.3 Kiểm thử stress: Quá tải nặng

Kịch bản: - Nhân 10 lần WCET cho tất cả task trong khoảng burst (20–30s) - Thêm 5 job sporadic nặng (mỗi job WCET = 1000ms) - Tổng utilization trong khoảng burst: >1000%

Quan sát: - Tỉ lệ trễ hạn EDF: 45.6% (47/103 job) - Tỉ lệ trễ hạn Baseline: 30.1% (31/103 job) - EDF hoạt động tệ hơn do overhead preemption quá lớn

Giải thích: EDF lập lịch theo deadline nên gây hiện tượng “thrashing” khi nhiều job có deadline đến gần nhau. Thời gian chuyển ngữ cảnh chiếm phần lớn, làm giảm thời gian xử lý thực tế. Ưu tiên tĩnh cho suy giảm dễ dự đoán hơn (dù không tối ưu) vì tránh được preemption quá mức.

Biểu đồ gợi ý: [Chèn timeline thể hiện thời điểm job đến, bắt đầu/kết thúc, deadline, và nhãn HIT/MISS]

## 7. Kết luận

### 7.1 Tóm tắt kết quả chính

Đồ án đã triển khai và phân tích một hệ thống nhúng thời gian thực với đánh giá hiệu năng toàn diện trên các mặt: lập lịch, đồng bộ, truyền thông và lưu trữ. Các kết quả nổi bật:

- Lập lịch: Chứng minh EDF tối ưu ở tải nhẹ/vừa nhưng xuống cấp nhanh hơn ưu tiên tĩnh khi quá tải sporadic cực mạnh (45.6% vs 30.1% trễ hạn)

- Đồng bộ: Mutex với priority inheritance giúp tránh race condition và đảo ưu tiên; kết quả jitter trên mô phỏng host cho hành vi có thể dự đoán được

- Truyền thông: Đạt p99 độ trễ E2E = 6ms trong điều kiện baseline; hệ thống vẫn chịu được mạng xấu (trễ 50ms, mất 20% gói) nếu tinh chỉnh timeout hợp lý

- Cơ sở dữ liệu: Ghi đồng bộ không phù hợp với task hard-RT (overhead 21x, response 123ms); ghi bất đồng bộ dạng buffer giữ được hiệu năng thời gian thực với cửa sổ mất dữ liệu 5s chấp nhận được

### 7.2 Hạn chế

- Mô phỏng trên host: Jitter đo được (2–3s) không phản ánh đúng trên thiết bị; jitter thật trên ESP32 dự kiến nhỏ hơn 100–1000 lần (~2–3ms)

- Giả định đơn nhân trong mô phỏng: ESP32 là vi điều khiển hai nhân; việc phân chia task hợp lý có thể cải thiện song song hóa

- Ước lượng WCET đơn giản: WCET thực tế còn phụ thuộc cache, ngắt, tranh chấp bộ nhớ

- Mô phỏng mạng: UDP loopback nội bộ không mô phỏng được biến thiên WiFi, đảo thứ tự gói hoặc tắc nghẽn

### 7.3 Hướng phát triển

- Đo đạc trực tiếp trên thiết bị: Dùng bộ đếm chu kỳ và GPIO tracing của ESP32 để đo jitter chính xác (< 10µs)

- Điều chỉnh ưu tiên động: Xây dựng cơ chế lập lịch thích ứng, chuyển giữa ưu tiên tĩnh/EDF tùy theo mức tải

- Logging dự đoán: Dùng ML dự đoán các thay đổi trạng thái quan trọng và chủ động flush buffer async trước khi có nguy cơ sập

- Đo trễ phân tán: Đồng bộ thời gian (NTP) giữa nhiều thiết bị để đo E2E trong hệ phân tán

- Kiểm chứng hình thức: Dùng model checking (UPPAAL) để kiểm tra khả năng lập lịch với mọi kịch bản tải

## Tài liệu tham khảo

- Liu, C. L., & Layland, J. W. (1973). “Scheduling Algorithms for Multiprogramming in a Hard-Real-Time Environment.” Journal of the ACM, 20(1), 46-61.

- FreeRTOS Documentation. (2023). “Task Priorities and Scheduling.” https://www.freertos.org/Documentation/

- ESP32 Technical Reference Manual. (2023). Espressif Systems. https://www.espressif.com/

- Buttazzo, G. C. (2011). Hard Real-Time Computing Systems: Predictable Scheduling Algorithms and Applications (3rd ed.). Springer.

- PlatformIO Documentation. (2024). “Building and Testing.” https://docs.platformio.org/

- Chart.js Library v4.4.0. (2024). https://www.chartjs.org/